4.2系统架构图

门禁前端设备主要有读卡器、电锁、开门按钮及门禁控制器，门禁控制器实现对单个或两个门的单点管理，可实现单机运行，同时将门禁信息通过网络上传到本地监控中心门禁管理计算机。

本地布线包括：

读卡器至门禁控制器：数据线为4根、电源线为2根。因而可采用RVV6*0.5或RVV4*0.5+RVVR2*1.0。护套线既可。

开门按钮至门禁控制器：采用RVV2*1.0传输开关量控制信号。

电锁至门禁控制器：采用RVV4*1.0传输开关量控制信号。。

门禁控制器至监控中心门禁管理计算机：采用六类网线传输，传输距离不超过100米。

4.3门禁权限管理设计

博物馆门禁权限的主要管理终端为本地门禁管理计算机，实现人员添加，卡号添加并添加相应权限，密码管理，门禁状态管理等。

对于门禁磁卡及指纹门禁的管理和组合方式的设定由本地完成。

4.4系统组成及功能

4.1.1数据在线实时存储，脱机从容应对

去除镍氢电池及其充电电路，数据采用实时写入方式，避免数据丢失。

失去网络连接时仍可正常工作，脱机所读取到的开门的卡信息存储于机内存储器中，联机后将信息上传到管理计算机。

4.1.2多层协议架构、完美互访机制，保障数据通讯安全

满足客户不同环境下稳定、快捷的工作，多层网络通讯协议实现不同物理网络的兼容。

加密通讯方式极大的提高了通讯数据的安全性，多次交互确保数据传输正确性，有效的解决传输丢数据的问题，保障您的数据安全万无一失。

4.1.3事件检测、记录功能，及时掌控异常事件

系统可检测非法闯入、关门超时、通信中断、设备故障等异常情况。

系统可记录所有开门记录、报警记录等。

4.1.4防盗报警联动功能

控制器可提供红外报警、温度报警、烟感报警、玻璃破碎报警、气体检测报警等联动接口。

系统具备开门超时、胁迫密码开门、非法卡开门等报警，可在电子地图上显示案发地点，同时记录在案（非法卡不记录在案）。

4.1.5友好的人机界面，多样化数据接口，简洁易用

软件操作界面简捷易用。

采用传统菜单+导航式菜单相结合，易操作。

4.1.6完善的数据查询、报表统计功能

用户信息、卡管理、操作日志查询功能，实现有效实时的掌握信息，让管理更轻松。

4.1.7系统扩展性强、系统集成度高、及分布管理

控制器与读卡器的接口为维根42，并支持维根26与34。

4.1.8门控制方式

系统具有时间段常开、时间段常闭、远程常开、远程常闭、首卡常开五种控制方式。

4.1.9全面的系统参数设置功能，设置灵活

权限设置：权限是门组、时间组、假日组及优先级的集合；一组门存在相同开门时段、相同假日、相同高低优先级的权限；发行卡时通过选择单个或多个不同的权限来赋予用户权限。

火警联动区域设置：设定在设备产生火警时联动打开逃生门的区域范围。

4.1.10全面的系统维护功能，精心为用户着想

区域及操作员管理、操作员卡管理、角色管理、卡下载服务、修改密码、重新登陆、卡参数设置、通讯IP设置、发行器设置、字典维护等功能强大全面。

4.1.11产品信息固化设计，增强产品追溯性和防伪功能

每套产品都有唯一的条码标识，出入库前都经过严格的扫描记录核实，确保产品的唯一性和可追溯性。

4.1.12建筑施工便易，节约扩建成本

系统采用以太网通用接口，用户可充分利用现有计算机网络基础建设搭建系统，减少投资成本，利用现有的网络资源与控制器进行衔接，减少布线。

4.1.13卡管理

卡发行是给卡授权（设置卡类别，设置卡内金额，设置卡权限），使得卡可以在相应的权限约束下在门禁内使用。

卡延期为延长卡的使用期限。

服务变更是指完成卡的增加、删除服务和修改权限等功能。

补卡要求原有卡片必须处于挂失状态才能办理补卡业务。

换卡提供可以识别的卡进行换卡功能。

退卡分为有卡退卡和无卡退卡两种类型。

卡批量操作：提供对卡进行批量延期、批量服务变更功能。

卡下载服务提供手动下载、实时下载。

4.1.14数据库管理

具备自动备份、立即备份、数据库还原、数据库归档等功能。

4.1.15人事基本信息管理

提供丰富的人事资料管理功能，管理单位、个人（用户）信息、用户组的资料。

提供单位信息修改功能。

提供用户组信息的增加、删除和修改功能。

提供用户新增、修改、注销、查询功能。

提供部门、角色及角色权限和操作员等信息增加、删除、修改功能。

4.1.16系统维护管理

周全的系统维护管理，可以保证系统安全而稳定的运行。

提供时间设置功能，对门禁控制器的时间读取/设置，可以保证系统的时间准确性。

完善所在部门、角色的信息编辑、增加、删除、修改等管理。

建立操作员的资料管理，将登录权限、操作权限、密码修改有效地管理起来，保证系统操作的安全性。

提供卡参数信息、通讯IP设置、发行器的设置和修改功能、实时下载设置。

提供字典维护以增加、删除、修改职务名称。

提供登录密码修改功能。

4.1.17包括用户信息查询、卡信息查询、操作日志查询。

4.1.18报表管理

可以统计、打印和导出门禁出入报表和卡管理报表。

4.1.19统具有单门双向刷卡功能

安装在同一扇门进出口的读卡器能够同时控制该门的门锁，实现进出刷卡开门。

4.1.20系统具有单门反潜回功能

刷卡进入一扇门以后必须要刷卡出来，出去后方可再次进入该门。支持反潜回功能的门必须是双向门。

4.1.21系统具有多级区域管理功能

通过分级区域管理，实现集中管理与分散管理相结合，既可以集中管理又可以分散管理。

卡授权：指发行卡、挂失、解挂、服务变更、退卡等。

规则：操作员具有管辖本级设备、下级区域、及下级区域的设备的权限；操作员可以管辖用户组和用户，可以管辖子级用户组和用户。

各个区域的设备相对独立，每个区域都有各自的权限。

每个区域可以分别设置卡下载服务、报警服务，也可以多个区域共用一个卡下载服务、报警服务。

4.1.22系统具有多工作站监控的功能

修改门禁监控工作站，门禁监控工作站从设备树列表中删除，操作员无需要设置固定的监控工作站IP地址，有权限即可在装有监控软件的任意电脑登录，实现多工作站动态注册监控同一个控制器的功能。

4.1.23系统具有选择要监控的控制器的功能

通过给控制器注册、取消注册实现有选择的监控想要监控的控制器，取消注册后控制器则不往该监控地址发送数据。

4.1.24系统具备群组多卡开门功能

多群组多卡仅支持刷卡方式，群组针对门来设置。

一个门最多8个群组，一个控制器最多32个群组，同一群组最多32张卡。

若多卡中未设定群组，刷卡不验证群组，群组设置必须连续(即需先第1张的群组，才能设置第2张)。

4.1.25系统支持WEB查询功能

系统支持对考勤数据、卡数据等数据实现WEB查询功能。

5、可视对讲系统

5.1系统概述

内部通讯网络数字对讲系统基于局域网LAN和广域网WAN传输技术，可用在各个有网络且需要随时呼叫、对讲、广播的公共场所。

系统采用的数字音视频技术，彻底解决了网络对讲时的回音、啸叫。视频采用H.264，广播采用MP3、通话采用32K音频采样。